山东大学 计算机科学与技术  学院

嵌入式系统原理与应用 课程实验报告

| 学号： | 202300130183 | 姓名： | 宋浩宇 | 班级： | 23级人工智能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一：使用单片机控制LED灯实现呼吸灯效果 |  |  |  |  |  |
| 实验学时：4 |  |  |  |  |  |
| 实验目的： 1、了解STC单片机中断原理；了解P2口作为输入输出方式使用时，CPU对P2口的操作方式； 2、熟悉嵌入式软件开发的实际操作流程，锻炼单片机软件开发能力。 |  |  |  |  |  |
| 硬件环境： 1、STC15W核心板 2、CPU：i7-9700，内存：8G 硬盘：512G |  |  |  |  |  |
| 软件环境： 操作系统：window 10 嵌入式系统微控制器编程集成开发环境：Keil uVision5 STC系列单片机下载烧录软件：stc-isp-v6.91K |  |  |  |  |  |
| 实验内容： 利用Keil uVision5编写程序实现：LED灯的亮度由最暗逐渐变为最亮，再由最亮逐渐变为最暗，循环往复。要求：使用定时中断功能，D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16这8个LED灯，以0.5Hz频率进行同步呼吸，LED灯所在位置如图1-1所示，LED灯电路原理图如图1-2所示，并编译成对应的hex文件，通过stc-isp在STC15W核心板上烧录程序验证实验结果并撰写实验报告，要求：实验报告中附实验步骤、程序代码（关键处给出注释）和实验结果。 图 1-1 LED所在位置 图 1-2 LED灯电路原理图 |  |  |  |  |  |
| 实验步骤、程序代码与实验结果： |  |  |  |  |  |
| 一、实验步骤 1.工程创建 打开 Keil C51 软件，新建 STC15 单片机工程，创建main.c源文件。 2.代码编写 在main.c文件中完成代码编写。 3.编译工程 选择对应单片机型号，编译工程，确保无报错、无警告。 4.程序下载 通过编程器将编译生成的 HEX 文件下载至 STC15 单片机。 5.上电测试 单片机上电，运行程序观察实验现象。 二、程序代码 // main.c #include <stc15.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; u8 pwm_cnt; u8 duty; u16 t_cnt; bit dir; void timer0_init(void) { TMOD = 0x01; TH0 = 0xFF; TL0 = 0x83; ET0 = 1; TR0 = 1; } void timer0_isr(void) interrupt 1 { TH0 = 0xFF; TL0 = 0x83; pwm_cnt++; t_cnt++; if(t_cnt >= 400) { t_cnt = 0; if(dir == 0) { duty++; if(duty >= 50) dir = 1; } else { duty--; if(duty == 0) dir = 0; } } if(pwm_cnt >= 50) pwm_cnt = 0; } void main() { P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; P0M1 = 0x00; P4M0 = 0xff; P4M1 = 0x00; P41=1; P42=1; P43=1; P44=0; P0=0xA4; timer0_init(); EA = 1; while(1) { if(pwm_cnt < duty) P2 = 0x00; else P2 = 0xFF; } } 三、实验结果 1.工程编译无错误、无警告，成功生成可下载hex文件； 2.单片机 P2 端口所有引脚同步实现呼吸灯效果，无肉眼可见频闪； 3.呼吸灯完整周期为 2 秒，1 秒渐亮、1 秒渐暗，循环运行； 4.程序完全保留原有 IO 端口初始化配置，运行稳定。 |  |  |  |  |  |