山东大学计算机科学与技术学院

计算机组成与设计课程实验报告

| 学号：202300130183 | 姓名： 宋浩宇 |  | 班级： 23级人工智能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： ROM实验 |  |  |  |
| 实验学时： 2 |  | 实验日期： 2024/11/12 |  |
| 实验目的： （1）掌握FPGA中lROM的设置，作为只读存储器ROM的工作特性和配置方法； （2）用文本编辑器编辑mif文件配置ROM，学习以mif格式文件加载于ROM中； （3）在初始化存储器编辑窗口编辑mif文件配置ROM； （4）验证FPGA中ROM的功能。 |  |  |  |
| 硬件环境： 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 2.20 GHz 32.0 GB (31.6 GB 可用) 康芯KX-CDS FPGA平台 芯片Cyclong IV E EP4CE6E22C8 |  |  |  |
| 软件环境： Windows 11 家庭中文版23H2 22631.4317 Intel Quartus II 13.0sp1(64 bit) |  |  |  |
| 实验内容与设计： 1、实验内容 实验中主要掌握三方面的内容：1、ROM的参数设置；2、ROM中数据的写入，即初始化文件的编写；3、ROM的实际应用，在实验台上的调试方法。 2、实验原理图 必做实验原理图： - 实验步骤 - 必做实验步骤： - 原理图输入：从元件库中选取合适的元件以及使用MegaWizard Plug-In Manager编辑rom存储器完成原理图的输入 - 管脚锁定：选择实验台模式为0，24位数据输出由数码8至数码3显示，6位地址由键2、键1输入，键1负责低4位，地址锁存时钟CLK由键8控制，每一次上升沿，将地址锁入，数码管8/7/6/5/4/3将显示ROM中输出的数据。发光管6至1显示输入的6位地址值。 - 原理图编译、适配和下载：在QuartusⅡ环境中选择Cyclong IV E EP4CE6E22C8器件，进行原理图的编译和适配，无误后完成下载。 - 功能测试：利用开关与指示灯测试结果，并分析结果的正确性。 - 实验结果 必做实验结果一： 效果描述为： 向rom1中写入了由hex文件和mif文件存储的数据，在In-System Memory Content Editor工具中读取出的数据如图所示。 必做实验结果二： 效果描述： 从100101地址处读出数据018110 从101111地址处读出数据00000b |  |  |  |
| 结论分析与体会： 根据结果分析，实验平台的实验结果与预测结果一致，故成功完成了ROM的实验。 主要体会是，quartus ii给我们提供了非常方便的ROM/RAM编辑器MegaWizard Plug-In Manager，能够很方便便捷的制作出能够通过USB-Blaser读取的储存元件，配合In-System Memory Content Editor工具，使这个实验效果非常直接明显。但是输入hex/mif文件确实是一个麻烦且容易输错的事。 |  |  |  |